ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА.

ТО-1 = каждые 50 моточасов, не реже раза в неделю.

Обслуживание ТО-1 проводит штатный техник компании или оператор тележки.

ТО-2 = каждые 500 моточасов, не реже 1 раза в 6 месяцев.

ТО-12 = каждые 1500 моточасов, не реже 1 раза в год.

Обслуживание ТО-2 и ТО-12 проводит специалист Сервисного Центра.

РЕГЛАМЕНТ И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

| A = Регулировать | N = Очистить |
| --- | --- |
| B = Зарядить | P = Прокачать |
| C = Проверить/Тест | R = Заменить |
| G = Смазать | V = Сменить |

| НАИМЕНОВАНИЕ/РЕГЛАМЕНТ РАБОТ | ТО-1 | ТО-2 | ТО-12 |
| --- | --- | --- | --- |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |
| Состояние поворотных колес, опорных роликов, подшипников | С | С/N | C/N/G/ |
| Затяжка колесных болтов, гаек | С | A/C | A/C |
| Ручка управления (наличие/отсутствие деформации, люфта) | С | С | A/C |
| ВИЛЫ |  |  |  |
| Состояние вил (наличие/отсутствие деформации, повреждений, коррозии, определение степени износа). | C | С | С |
| Состояние тяг (наличие/отсутствие деформации, повреждений, коррозии, определение степени износа). | С | С | С |
| Состояние шарнирно-трущихся механизмов, каретки роликов | С | С/G | A/C/G/N |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |
| Уровень гидравлического масла |  | C | C |
| Гидравлическое масло |  | A/C | V |
| Состояние гидравлических цилиндров и фитингов (герметичность, повреждения, степень износа). | С | C | A/C/P |
| Клапана гидравлической системы |  | C/A | C/A |
| Давление в гидравлических контурах |  | C | C/P |
| Гидравлический узел и резервуар гидравлического масла (герметичность, повреждение, степень износа). |  | C | C/P |
| Пыльники, сальники и манжеты гидравлической системы (герметичность, повреждение, степень износа). |  | С | С |
| Скорость поднятия и спуска вил с грузом/без груза |  | A/C | A/C |
| СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ |  |  |  |
| ** При износе узлов, агрегатов а так же расходных и быстро изнашиваемых деталей, более чем на 75% - обязательная замена. Стоимость запасных частей в стоимость ТО не входит. |  |  |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА С ВЕСАМИ.

ТО-1 = каждые 50 моточасов, не реже раза в неделю.

Обслуживание ТО-1 проводит штатный техник компании или оператор тележки.

ТО-2 = каждые 500 моточасов, не реже 1 раза в 6 месяцев.

ТО-12 = каждые 1500 моточасов, не реже 1 раза в год.

Обслуживание ТО-2 и ТО-12 проводит специалист Сервисного Центра.

РЕГЛАМЕНТ И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

| A = Регулировать | N = Очистить |
| --- | --- |
| B = Зарядить | P = Прокачать |
| C = Проверить/Тест | R = Заменить |
| G = Смазать | V = Сменить |

| НАИМЕНОВАНИЕ/РЕГЛАМЕНТ РАБОТ | ТО-1 | ТО-2 | ТО-12 |
| --- | --- | --- | --- |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |
| Состояние поворотных колес, опорных роликов, подшипников | С | С/N | C/N/G/ |
| Затяжка колесных болтов, гаек | С | A/C | A/C |
| Ручка управления (наличие/отсутствие деформации, люфта) | С | С | A/C |
| ВИЛЫ |  |  |  |
| Состояние вил (наличие/отсутствие деформации, повреждений, коррозии, определение степени износа). | C | С | С |
| Состояние тяг (наличие/отсутствие деформации, повреждений, коррозии, определение степени износа). | С | С | С |
| Состояние шарнирно-трущихся механизмов, каретки роликов | С | С/G | A/C/G/N |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |
| Уровень гидравлического масла |  | C | C |
| Гидравлическое масло |  | A/C | V |
| Состояние гидравлических цилиндров и фитингов (герметичность, повреждения, степень износа). | С | C | A/C/P |
| Клапана гидравлической системы |  | C/A | C/A |
| Давление в гидравлических контурах |  | C | C/P |
| Гидравлический узел и резервуар гидравлического масла (герметичность, повреждение, степень износа). |  | C | C/P |
| Пыльники, сальники и манжеты гидравлической системы (герметичность, повреждение, степень износа). |  | С | С |
| Скорость поднятия и спуска вил с грузом/без груза |  | A/C | A/C |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |
| Электропроводка, силовые цепи, тензо-датчики (повреждения, окисление) |  | С | C/N |
| Механизм взвешивания |  | А/C | A/C |
| Пороги срабатывания |  | C | C/A |
| Предохранители |  | A/C | C/R |
| Панель управления | C | А/C | A/C |
| АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА |  |  |  |
| АКБ (наличие/отсутствие деформации, повреждений, загрязнения и определение степени износа, клеммы) |  | C/N | C/N/G |
| Рабочие характеристики АКБ |  | C | C |
| АЗУ (наличие/отсутствие деформации, повреждений пороги срабатывания) |  | C | C |
| Состояние сетевого шнура и вилки АЗУ | С | С | С |
| СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ |  |  |  |
| ** При износе узлов, агрегатов а так же расходных и быстро изнашиваемых деталей, более чем на 75% - обязательная замена. Стоимость запасных частей в стоимость ТО не входит. |  |  |  |