САМОХОДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТАБЕЛЕРЫ.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТО-1 = каждые 50 моточасов, не реже 1 раза в месяц.

Обслуживание ТО-1 проводит штатный техник компании или уполномоченный оператор штабелера.

ТО-2 = каждые 300 моточасов, не реже 1 раза в 3 месяца.

ТО-6 = каждые 600 моточасов, не реже 1 раза в полгода.

ТО-12 = каждые 1200 моточасов, не реже 1 раза в год.

Обслуживание ТО-2 и ТО-6 и ТО-12 проводит специалист Сервисного Центра.

РЕГЛАМЕНТ И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

| A = Регулировать | N = Очистить |
| --- | --- |
| B = Зарядить | P = Прокачать |
| C = Проверить/Тест | R = Заменить |
| G = Смазать | V = Сменить |

| НАИМЕНОВАНИЕ/РЕГЛАМЕНТ РАБОТ |  | ТО-1 | ТО2 | ТО-6 | ТО-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интервалы (месяцы) | 1 | 3 | 6 | 12 |
|  | Количество моточасов | 50 | 300 | 600 | 1200 |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |
| Состояние ведущих, поворотных колес, опорных роликов и подшипников |  | С | С/N/G | С/N/G | N/G/R* |
| Состояние шасси (наличие/отсутствие деформаций и трещин) |  | С | C | C/N | C/N |
| Опорный поворотный подшипник |  |  | C/G | C/G | C/N/G |
| Затяжка колесных болтов, гаек |  |  | C/A | C/A | C/A |
| Пресс-маслёнки |  |  | G | С/N/G | С/N/G |
| Опорные точки |  |  | С | C/G | C/G |
| УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ |  |  |  |  |  |
| Ручка управления (наличие/отсутствие деформации, люфта) |  | С | C/A | C/A | C/A/N |
| Органы управления (клавиши, потенциометры, аварийная кнопка) |  | С | C/A | C/A | C/A/N |
| Рабочие функции (подъем, спуск, движение, маневрирование и торможение) |  | С | C/A | C/A | C/A |
| Скорость поднятия и спуска вил с грузом/без груза |  | С | C/A | C/A | C/A |
| Скорость движения с грузом/без груза |  | С | C/A | C/A | C/A |
| Клаксон |  | С | C | C | C |
| ВИЛЫ И МАЧТА |  |  |  |  |  |
| Состояние мачты (наличие/отсутствие деформации, повреждений, коррозии, определение степени износа). |  | С | C | C | C/N |
| Состояние вил (наличие/отсутствие деформации, повреждений, коррозии, определение степени износа). |  | С | C | C | C |
| Состояние шарнирно-трущихся механизмов, цепных и направляющих роликов, и подшипников. |  | С | C/A/G | C/A/G | C/A/N/G |
| Натяжение и выравнивание цепей подъема мачты |  |  | C/A | C/A | C/A |
| Цепь и направляющие |  | C | C/A/G | C/A/G | C/A/G |
| Защитный экран |  | С | C | C | C |
| Пресс-маслёнки |  |  | C/G | C/G | C/G |
| Подшипники |  |  | C/G | C/N/G | C/N/G |
| Крепежные и фиксирующие болты |  | С | C/A | C/A | C/A |

| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень гидравлического масла |  | C | C | C |
| Гидравлическое масло |  |  |  | V |
| Состояние гидравлических шлангов и дюритов. (Герметичность, повреждения, степень износа). |  | C | C | P |
| Состояние гидравлических цилиндров, поршней и фитингов (герметичность, повреждения, степень износа). |  | C | C | P |
| Клапана гидравлической системы |  | C/A | C/A | C/A/N |
| Давление в гидравлических контурах (Qmax 1500 кг + 0 / + 10%) |  | C | C | C |
| Гидравлическая помпа и резервуар гидравлического масла (герметичность, повреждение, степень износа). |  | C | C | C/P |
| Пыльники, сальники и манжеты гидравлической системы (герметичность, повреждение, степень износа). |  | C | C | C/V* |
| Вибрации и уровень шума при работе | С | C | C/A | C/A |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |
| Электропроводка, силовые цепи (повреждения, окисление, изоляция) |  | C | C | C/N |
| Электрические коннекторы и терминалы (повреждения, окисления, изоляция) |  | C | C | C/N |
| Электродвигательдвижения (износ, повреждения) |  | C | C | C |
| Электродвигатель подъема (износ повреждения) |  | C | C | C |
| Редуктор (износ, повреждения) |  | C | C | C |
| Контакторы |  | C | C/N | C/N |
| Счетчик моточасов/индикатор заряда АКБ | С | C | C | C |
| Система активации (замок зажигания и ключ) | С | C | C | C/N |
| Предохранители |  | C | C | C/R* |
| Органы управления (клавиши, потенциометры, аварийная кнопка) |  | C | C/A | C/A |
| Концевые выключатели |  | C | C/A | C/A |
| Вибрации и уровень шума при работе | С | C | C | C |
| Пороги срабатывания | С |  | C/A | C/A |
| ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ (КОНТРОЛЛЕР) |  |  |  |  |
| Электронный блок управления |  | C/A | C/A | C/A |
| Системные ошибки |  | C/N | C/N | C/N |
| Программныенастройки |  | C/A | C/A | C/A/ |
| Программное обеспечение |  | C/A | C/A | C/A |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |  |  |  |  |
| Эффективность тормозных систем | С | C/A | C/A | C/A |
| Аварийный и экстренный тормоз | С | C/ | C/A | C/A |
| Электромагнитный тормоз | С | C/A | C/A | C/A/N |
| Рекуперативный и регенеративный тормоз (работоспособность) | С | C/A | C/A | C/A/N |
| АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА |  |  |  |  |
| АКБ (наличие/отсутствие деформации, повреждений, загрязнения и определение степени износа, клеммы) | С | C | C/N | C/N/V |
| Плотность и уровень электролита |  | C | C | C |
| Рабочие характеристики АКБ |  | C/A | C/A | C/A |
| АЗУ (наличие/отсутствие деформации, повреждений пороги срабатывания) | С | C | C/A | C/A |
| Состояние сетевого шнура и вилки АЗУ | С | C | C | C |
| СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ |  |  |  |  |
| ** При износе узлов, агрегатов, а также расходных и быстро изнашиваемых деталей, более чем на 75% - обязательная замена. |  |  |  |  |