СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ СТОЛЫ.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТО-0 не реже 1 раза в месяц.

ТО-1 не реже 1 раза в 3 месяца.

Обслуживание ТО-0 и ТО-1 проводит штатный техник компании или уполномоченный оператор.

ТО-12 не реже 1 раза в год.

Обслуживание ТО-12 проводит специалист Сервисного Центра.

РЕГЛАМЕНТ И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

| A = Регулировать | N = Очистить |
| --- | --- |
| B = Зарядить | P = Прокачать |
| C = Проверить/Тест | R = Заменить |
| G = Смазать | V = Сменить |

| НАИМЕНОВАНИЕ/РЕГЛАМЕНТ РАБОТ |  | ТО-0 | ТО-1 | ТО-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интервалы (месяцы) | 1 | 3 | 12 |

| Механическая часть |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Состояние несущей части (наличие/отсутствие деформации, повреждений, коррозии, определение степени износа). | C | С | С |
| 1.2. Состояние шарнирно-трущихся механизмов, опорных роликов, шпилек роликов и подшипников (наличие/отсутствие загрязнений, деформаций, повреждений и определение степени износа). |  | С | A/C/G/N |
| 1.3.Состояние сварных швов (наличие/отсутствие коррозии, деформации, повреждении). |  | C | C/N |
| 1.4. Состояние платформы (наличие/отсутствие деформации, повреждений). |  | C | C |
| 1.5. Рамка безопасности (наличие/отсутствие деформации, повреждения). |  | C | A/C/N |
| 1.6. Прочность крепления оборудования с помощью анкерных болтов |  | C | A/C |
| 1.7. Раскачка и уровень шума при работе |  | C | A/C/G |
| Гидравлическая часть |  |  |  |
| 2.1. Уровень гидравлического масла |  | C | C |
| 2.2. Гидравлическое масло | С |  | С/V |
| 2.3. Состояние гидравлических шлангов и дюритов. (Герметичность, повреждения, степень износа). |  | C | C/P |
| 2.4. Состояние гидравлических цилиндров и фитингов (герметичность, повреждения, степень износа). |  | C | A/C/P |
| 2.5. Давление в гидравлических контурах | C | C | C/P |
| 2.6. Резервуар гидравлического масла (герметичность, повреждение, степень износа). |  | C | C/N |
| 2.7. Скорости гидроприводов | C | C | A/C |
| 2.8 Шум в гидравлических контурах |  | C | A/C/G |
| Электрическая часть |  |  |  |
| 3.1. Электропроводка, силовые цепи (повреждения, окисление) |  | С | C/N |
| 3.2. Концевые выключатели (наличие/отсутствие загрязнений, деформаций, повреждений и определение степени износа). |  | A/C | C/A/N |
| 3.3. Контакторная группа |  | C | C/N |
| 3.4. Электродвигатель |  | C | C |
| 3.5. Пороги срабатывания | C | C | C/A |
| 3.6. Предохранители |  | C | C/R |
| 3.7. Рамка безопасности | C | C | C/A |
| 3.8. Состояние пульта управления |  | C | C/N |
| 3.9. Кнопка аварийной остановки | C | C | C/A |
| СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ |  |  |  |
| ** При износе узлов, агрегатов а так же расходных и быстро изнашиваемых деталей, более чем на 75% - обязательная замена. Стоимость запасных частей в стоимость ТО не входит. |  |  |  |